嘉善华阳轴承有限公司年产P1 级、直径60毫米以上滚动轴承300万套/件搬迁项目

竣工环境保护设施验收意见

2025年9月1日，嘉善华阳轴承有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉善华阳轴承有限公司年产P1 级、直径60毫米以上滚动轴承300万套/件搬迁项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉善华阳轴承有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉善华阳轴承有限公司，浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道成功路 178 号1幢1楼2楼，租赁嘉善县虹桥村股份经济合作社厂房2892m2厂房实施生产。项目总投资1100万元，实施后形成年产产P1级、直径60毫米以上滚动轴承300万套/件的生产规模的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年3月，我公司委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《嘉善华阳轴承有限公司年产P1 级、直径60毫米以上滚动轴承300万套/件搬迁项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》，2024年5月31日，嘉兴市生态环境局（嘉善）以审批文号“嘉环（善）建备〔2025〕10号”文件对项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）进行备案。

本项目于2025年2月开工建设，2025年3月全部建设完成，全部投入生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。本次验收为整体验收。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资1100万元，其中实际环保投资25万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉善华阳轴承有限公司年产P1 级、直径60毫米以上滚动轴承300万套/件搬迁项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 根据公司委托杭州忠信环保科技有限公司编制的《嘉善华阳轴承有限公司年产P1 级、直径60毫米以上滚动轴承300万套/件搬迁项目项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。生产废水经隔油沉渣、一体化反应设备（絮凝沉淀）、氧化后和经化粪池处理后的生活污水一起纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标后排海。

（二）废气

- 本项目实施后废气污染源主要为金属粉尘，油洗、涂防锈油、涂润滑油脂产生的废气及冷却废气，废气产生量较小，以无组织形式排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 本项目一般固废为金属边角料（900-001-S17 ）、废磨料（900-099-S17）、一般废包装物（900-099-S17）放置于一般固废贮存场所，收集后外卖综合利用。

- 生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 危险废物为研磨泥、油泥（HW08/900-200-08）、沾染矿物油的金属屑（HW08/900-200-08）、废煤油（HW08/900-201-08）、废防锈油（HW08/900-216-08）、废机油HW08/900-217-08）、废液压油（HW08/900-218-08）、废包装桶（HW08/900-249-08）、浮油、污泥（HW08/900-210-08）、废抹布、废手套（HW08/900-200-08），放置于危废仓库内，委托浙江归零环保科技有限公司。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2025年3月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年3月13、14日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、验收监测期间，本项目废水治理设施出口污染物pH值、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂和悬浮物浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/887-2013）表1排放限值。废水总排口污染物pH值、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂和悬浮物浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/887-2013）表1排放限值。

2、验收监测期间，本项目本项目厂界污染物颗粒物、非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值。本项目厂区内非甲烷总烃浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

- 4、项目一般固废为金属边角料（900-001-S17 ）、废磨料（900-099-S17）、一般废包装物（900-099-S17）放置于一般固废贮存场所，收集后外卖综合利用。

- 生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 危险废物为研磨泥、油泥（HW08/900-200-08）、沾染矿物油的金属屑（HW08/900-200-08）、废煤油（HW08/900-201-08）、废防锈油（HW08/900-216-08）、废机油HW08/900-217-08）、废液压油（HW08/900-218-08）、废包装桶（HW08/900-249-08）、浮油、污泥（HW08/900-210-08）、废抹布、废手套（HW08/900-200-08），放置于危废仓库内，委托浙江归零环保科技有限公司。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于环评总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信。验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

嘉善华阳轴承有限公司

2025年9月1日